MŰSZAKI LEÍRÁS

A Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében levő, Tatabányai Rendőrkapitányságon a meglévő, pince + két szintes, tetőtérbeépítés nélküli irodaépületben az alagsorban található férfi vizesblokkot fel kell újítani. Az építési munkákat az alábbiakban részletezem.

Az ingatlan címe: 2800 Tatabánya, Kós Károly utca 24- 26.

Az ingatlan helyrajzi száma: 11048

Nettó szintterület: 2284 m2

Építési engedély szükségességének vizsgálata

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet1. melléklete szerint  építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység:

- Az építési engedéllyel építhető építmény átalakítása felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell

-	megváltoztatni-,átalakítani-,  elbontani-,kicserélni,megerősíteni vagyváltozatlan formában újjáépíteni.

-	Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró – áthidalóját nem érintő – cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

-	Meglévő építményben – alapozást nem igénylő – új égéstermék-elvezető kémény létesítése, ha annak megvalósítása nem jár a meglévő építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával, megerősítésével

- Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot.

Fentiek szerint az építési tevékenységek építési engedély nélkül végezhetők, továbbá az építési/bontási tevékenység megkezdését előzetesen sem kell az építéshatóság felé bejelenteni.

Kivitelezési dokumentáció szükségességének vizsgálata

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. §1) bekezdése szerint kivitelezési dokumentáció alapján végezhető

a) az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység,

b) az építmény tartószerkezeti, tűzvédelmi jellemzőinek megváltozását eredményező építési tevékenység, valamint

c) az építmény bontása, ha az építmény terepszint feletti és belső térfogata meghaladja az 500 m3-t, valamint homlokzatmagassága az 5,0 métert, vagya terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,0 métert.

Fentiek szerint az építési tevékenységekkiviteli terv nélkül végezhetők, az építészeti műszaki dokumentáció jelen műszaki leírásból és az építési – bontási munkák költségvetési kiírásából áll.

A meglévő irodaépület általános leírása:

A 2800 Tatabánya, Kós Károly utca 24 -26 szám alatt meglévő irodapület pince+ két szintes, tetőtérbeépítés nélküli. Az épületet hagyományos építési móddal építették, falazott fal, vasbeton födém.

Az elvégzendő építési munkák ismertetése:

- Az alagsori férfi vizesblokkban, helyiségben:

- Meglévő vizesblokkban zuhanyzó (5 db), WC, piszoár, bontása és új szaniterek felszerelése szerelvényeikkel együtt,

- járó felület burkolatának bontása

- burkolat aljzatelőkészítése (tapadóhíd, felületkiegyenlítések)

- burkolat alatti kent szigetelés készítése a vizes helyiségekben a teljes padlón (20 cm felhajtással), a vizes berendezési tárgyakat tartalmazó falon 1 m magasságig, a zuhanyzóban a falburkolat alatti teljes felületen

- ragasztott padlóburkolat készítése nedvesen is csúszásálló és vegyszerálló burkolólapból

- zuhanyzó helyiségnél új vizestéri ajtók (2 db) beépítése, meglévő ajtók bontását követően

- falak és mennyezetek festése - festéklekaparás, glettelés és festés.

- új zuhanytálcák (5 db), zuhanyfülke beépítése

- zuhanyfüggöny elhelyezése (5 db)

- férfi WC helyiségre nedvestéri ajtó beépítése meglévő ajtó bontását követően

- mosdó helyiségnél nedvestéri ajtók (3 db) beépítése meglévó ajtók bontását követően

- radiátor leszerelés, új radiátor elhelyezése

- meglévő csővezetékek festése

- meglévő víz- és szennyvíz vezetékek bontása

- új víz- és szennyvízvezeték beépítése.

- Az alagsori férfi öltözőben:

- a helyiség tisztasági festése

- élvédők pótlása

- vakolatjavítás

- csőhéj szigetelés elhelyezése  - cső burkolása

- fűtési csővezetékek és radiátorok festése

A kivitelezési munkákhoz alkalmazott anyagok, szerkezetek:

A műszaki tartalmat és a kivitelezési munkákhoz alkalmazott anyagokat a mellékelt költségvetési kiírás tartalmazza. A költségvetésben egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési termék megjelölése egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszaki előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő. A megadott építési termék műszakilag egyenértékű – vagy attól jobb – építési termékkel helyettesíthető.

Hulladékok kezelése:

Veszélyes anyagot nem tartalmazó építési hulladék kezelése

A kibontott anyagok az építési helyén nem kerülnek felhasználásra.

A kivitelező köteles a fel nem használt elkülönítetten gyűjtött bontási és építési hulladékokat hulladékkezelőnek átadni.

A fel nem használt nem veszélyes építési, bontási hulladék elszállítására olyan szállítócéggel kell szerződést kötni, amely megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.

Amennyiben bármely csoportban a bontási, építési munkák során keletkező építési hulladék mennyisége nem éri el az I. sz. táblázatban ismertetett mennyiségi küszöbértéket, akkor a 213/2001. (XI. 14.) Kormányrendeletben, illetve a 22/2001. (X. 10.) KöM rendeletben meghatározott ártalmatlanítási szabályokat kell alkalmazni.

A nem hasznosított vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag inert vagy nem veszélyes hulladéklerakón helyezhető el, a 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet előírásainak betartásával. A begyűjtött hulladékokat hulladéklerakóra kell elszállítani.

Hulladékcsoportok

Az építési hulladékok csoportosítása és a mennyiségi küszöbök az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú melléklete szerint:

| Sorszám | A hulladék anyagi minősége szerinti csoportok | Hulladék EWC kódja | Mennyiségi küszöb (tonna) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kitermelt talaj | 17 05 04 17 05 06 | 20,0 |
| 2. | Betontörmelék | 17 01 01 | 20,0 |
| 3. | Aszfalttörmelék | 17 03 02 | 5,0 |
| 4. | Fahulladék | 17 02 01 | 5,0 |
|  |  | 17 04 01 |  |
|  |  | 17 04 02 |  |
|  |  | 17 04 03 |  |
| 5. | Fémhulladék | 17 04 04 | 2,0 |
|  |  | 17 04 05 |  |
|  |  | 17 04 06 |  |
|  |  | 17 04 07 |  |
|  |  | 17 04 11 |  |
| 6. | Műanyag hulladék | 17 02 03 | 2,0 |
| 7. | Vegyes építési és bontási hulladék | 17 09 04 | 10,0 |
|  |  | 17 01 02 |  |
|  |  | 17 01 03 |  |
| 8. | Ásványi eredetű építőanyag-hulladék | 17 01 07 | 40,0 |
|  |  | 17 02 02 |  |
|  |  | 17 06 04 |  |
|  |  | 17 08 02 |  |

A felelős műszaki vezetőnek a naponta keletkezett hulladék mennyiséget, valamint az elszállítás tényét a kivitelezési naplóban rögzíteni kell.

A bontási munka végzése során biztosítani kell, hogy a keletkező környezetterhelés, igénybevétel a külön jogszabályban meghatározott és megengedett mértéken belül maradjon.

Az építmény környezetéből az építtetőnek és a kivitelezőnek a bontási munkák befejezésétől számított 30 napon belül az építési tevékenység során keletkezett bontási és építési hulladékot, maradék építőanyagot és építési eszközöket, a bontás során használt felvonulási épületeket el kell szállítania, a környezet és terep felszínét eredeti, illetőleg engedélyezett állapotba kell átadnia, a környezetben okozott károkat meg kell szüntetnie.

A kivitelezés során keletkezett építési törmeléket és egyéb települési hulladékot csak a kijelölt lerakóhelyen lehet elhelyezni. Ennek megtörténtét igazolni szükséges!

Építési napló vezetési kötelezettség

Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni.

A tervezett építőipari kivitelezési tevékenység nem építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, továbbá nem tartozik a Kbt. hatálya alá, ezért elektronikus építési napló vezetése nem kötelező.

Kivitelezési napló vezetése

A kivitelezési naplót az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24- 28. §-a szerint kell vezetni. Kivitelező az építőipari kivitelezési tevékenység gyakorlására - jogszabályban meghatározottak szerint - jogosult természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság lehet. A kivitelezési tevékenység csak a követelményeknek megfelelő felelős műszaki vezető irányításával végezhető, betartva a kivitelezésre vonatkozó előírásokat.Felelős műszaki vezető csak a névjegyzékébe felvett és abban az építményfajta, valamint a szakterület megjelölésével szereplő személy lehet.

A beépítendő termékek kiírásnak megfelelő alkalmasságát az ajánlathoz csatolt termékleírással kell igazolni.

Az ajánlati árat a helyszín ismeretében és költségvetési kiírás szerint, figyelemmel fenti leírás tartalmára, a teljesítéshez szükséges minden költség beállításával kell összeállítani.

A felhasznált anyagok és elvégzett munkák megfelelőségét minősítési dokumentációval igazolni kell.

Szükség esetén további információk adása, helyszíni felmérés, előzetes egyeztetés alapján történik.

Az árajánlatot aláírással, bélyegzővel hitelesíteni kell.

Tatabánya, 2018. június hó

……………………………………………

Pöltl Csaba

építészmérnök

főelőadó

Munkavédelemi tervfejezet

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban Mvt.), valamint 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelete alapján a kivitelező köteles az alábbiak szerint eljárni: A kivitelezési munkák csak a szükséges engedélyek és tervek megléte esetén kezdhetők el.

A kivitelező munkáltató a munka elvégzésének teljes tartamára köteles felelős műszaki vezetőt megbízni a munkák szervezésével és irányításával.

A kivitelező köteles biztonsági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni foglalkoztatni vagy megbízni a kivitelezési munkák alatt.

Kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt előzetes bejelentést köteles megküldeni az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőségnek, az építési munkahely szerint illetékes felügyelőségnek a 4/2002 (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet 5. pár. 1. bek. a. és b. pontjában leírtak fennállása esetén. A bejelentést fenti rendelet 3. sz. melléklete szerint kell megtenni.

Kivitelezőnek biztonsági és egészségvédelmi tervben kell meghatároznia az adott építési munkahely sajátosságainak figyelembe vételével a munkahelyre, munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.

Az építési munkahelyeken biztosítani kell:

- az Mvt. 54. pár. 1. bekezdésében meghatározott általános és a 49. §. (1).bekezdésében leírt személyi feltételeket;

- az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani;

- a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat, vagy közlekedési zónákat;

- gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és

berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról;

- az anyagok tárolási területeit el kell határolni, választani, biztosítani kell a szabályos tárolás feltételeit;

- meg kell határozni az építési törmeléktárolásának, elszállításának szabályait;

- rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatokat, illetve a munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját,

- az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell, ha a munkák előrehaladása, illetve a körülmények változása ezt indokolja;

- az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követő felvonuló munkálatok között a tevékenységeket össze kell hangolni, figyelembe véve az Műt. 40. paragrafusának 2. bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokat;

- meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak lépjenek be.

Tatabánya, 2018. június hó

……………………………………………

Pöltl Csaba

építészmérnök

főelőadó